NÁVOD NA POUŽITÍ DŘEVĚNÝCH KÁDÍ A VAN CZ, SK

CZ

Naše dřevěné vany a kádě Vám poskytnou mimořádný a netradiční způsob koupele za předpokladu dodržení určitých podmínek.

Dřevo kádě je vysušeno okolo 9 % vlhkosti a slepeno. Povrchová úprava je opatřena oleji od firmy Complex Hartolwasch – Austria, který doporučujeme po roce obnovit.

Není dobré používat při koupeli soli, protože poškozují nátěr. Při používání mýdel nebo šamponů se musí káď důkladně opláchnout vlažnou vodou a otřít hadříkem.

Pokud po vypuštění zůstane v určitém místě ve vaně trochu vody, je nutné ji vytřít. Po koupeli vyvětrejte. Pokud je káď vybavena opěradlem, po koupeli ho vydělávejte. Dobrý, šetrný a snadný čisticí prostředek pro dřevěnou vanu lze zakoupit i v naší firmě. Nepoužívejte čisticí prostředky s přídavkem chlóru.

Nedoporučujeme umístit káď na podlahové topení, u radiátoru či na přímém slunci. Při použití v exteriéru doporučujeme káď přikrýt např. krycím poklopem nebo plachtou.

Při případném seschnutí utáhněte jemně šrouby.

V místnosti, kde je stálá teplota nad 18 Cº, při nepoužití vany více jak 1 měsíc, doporučujeme dávat pravidelně do vany kbelík s vodou a zakrýt fólií, aby se udržovala určitá vlhkost vany – škodí přílišné vyschnutí.

V zimním období nesmí v kádi zamrznout voda, aby nedošlo k poškození dna.

Kolem dna kontrolovat sanitární silikon, aby byl v drážce. Dle potřeby je nutné doplnit.

Velmi příjemné je použít různé bylinky k celkové relaxaci.

SK

Naše drevené vane a kade Vám poskytnú mimoriadny a netradičný spôsob kúpeľa za predpokladu dodržania určitých podmienok.

Drevo kade je vysušené okolo 9% vlhkosti a zlepené. Povrchová úprava je opatrená olejmi od firmy Complex Hartolwasch – Austria, ktorý odporúčame po roku obnoviť.

Nie je dobré používať pri kúpeli soli, pretože poškodzujú náter. Pri používaní mydiel alebo šampónov sa musí kaďa dôkladne opláchnuť vlažnou vodou a utrieť handričkou.

Pokiaľ po vypustení zostane v určitom mieste vo vani trochu vody, je nutné ju vytrieť. Po kúpeli vyvetrajte. Pokiaľ je kaďa vybavená operadlom, po kúpeli ho zarábajte. Dobrý, šetrný a ľahký čistiaci prostriedok pre drevenú vaňu je možné zakúpiť aj v našej firme. Nepoužívajte čistiace prostriedky s prídavkom chlóru.

Neodporúčame umiestniť kaďa na podlahové kúrenie, pri radiátore či na priamom slnku. Pri použití v exteriéri odporúčame kaďa prikryť napr. krycím poklopom alebo plachtou.

Pri prípadnom zoschnutí utiahnite jemne skrutky.

V miestnosti, kde je stála teplota nad 18 Cº, pri nepoužití vane viac ako 1 mesiac, odporúčame dávať pravidelne do vane vedierko s vodou a zakryť fóliou, aby sa udržovala určitá vlhkosť vane – škodí prílišnému vyschnutiu.

V zimnom období nesmie v kadi zamrznúť voda, aby nedošlo k poškodeniu dna.

Okolo dna kontrolovať sanitárny silikón, aby bol v drážke. Podľa potreby je nutné doplniť.

Veľmi príjemné je použiť rôzne bylinky na celkovú relaxáciu.